DOCUMENTO B

Checklist de Pendências e Dados para o Revisor

MVP QMoor Web — Análise Estática de Linha Isolada

Complemento ao Documento A (Especificação Técnica v2.1)

Para preenchimento por engenheiro de ancoragem offshore

Abril de 2026

# Como usar este documento

Este documento lista, de forma organizada, tudo o que precisa ser respondido, validado ou fornecido por um engenheiro de ancoragem com experiência de campo antes que o desenvolvimento do MVP QMoor Web possa começar com segurança técnica. Cada bloco tem um identificador (P-01, P-02, etc.), um contexto explicando por que a informação é necessária, as perguntas específicas a serem respondidas, e um espaço para anotação.

As pendências estão agrupadas em cinco áreas:

- Área 1 — Validação física e numérica (hipóteses do modelo, tolerâncias, coerência com normas)

- Área 2 — Propriedades de materiais e catálogo de linhas (cabos, correntes, poliéster, conexões)

- Área 3 — Seabed e atrito (tipos de solo, coeficientes, comportamento)

- Área 4 — Casos de referência para benchmark (entradas e saídas esperadas)

- Área 5 — Normas, boas práticas e escopo futuro (API, DNV, acessórios)

Orientação para o revisor: sinta-se à vontade para responder apenas o que conhece com segurança, marcar como "não sei" ou "depende" aquilo que julgar incerto, e adicionar comentários livres em qualquer ponto. Respostas parciais são preferíveis a especulação.

# Área 1 — Validação física e numérica

P-01 — Hipóteses do modelo físico

Contexto: O Documento A adota catenária elástica 2D com seabed plano, peso submerso uniforme por segmento, sem rigidez à flexão, sem correntes ou ondas. Queremos saber se essa simplificação é aceitável para a maioria dos casos reais de projeto estático.

Perguntas / dados solicitados:

- As hipóteses listadas (Seção 3.1 do Documento A) cobrem os casos que você tipicamente analisa?

- Em que percentual aproximado dos casos reais a hipótese de seabed plano é razoável? Existe necessidade clara de seabed inclinado já no MVP?

- A ausência de rigidez à flexão (EI) é aceitável para cabos de aço e correntes típicas, ou há casos em que isso introduz erro relevante?

- Você vê algum caso comum em projeto estático onde essas hipóteses quebram de forma significativa?

Resposta / comentário do revisor:

Pergunta 1. As hipóteses listadas cobrem os casos que você tipicamente analisa? Resposta: Sim, para um MVP de análise estática de linha isolada, as hipóteses são aceitáveis: catenária 2D, peso submerso uniforme por segmento, seabed plano, sem corrente, sem onda e sem dinâmica. Elas cobrem bem análise preliminar, checagem de geometria, tração estática, touchdown e comparação de configurações simples. Sistemas reais de ancoragem, entretanto, exigem análise dinâmica, múltiplas linhas e cargas ambientais para projeto final. A literatura técnica descreve a ancoragem como sistema de linhas suspensas conectando a unidade flutuante a âncoras ou piles, com comportamento catenário, restauração não linear e influência de dinâmica em casos completos. Pergunta 2. Em que percentual aproximado dos casos reais a hipótese de seabed plano é razoável? Existe necessidade clara de seabed inclinado já no MVP? Resposta: Para MVP, seabed plano é razoável em aproximadamente 70% a 80% dos estudos preliminares. Em projetos reais, especialmente em campos com declividade, canalizações, taludes, interferências submarinas ou regiões de touchdown críticas, o seabed inclinado ou perfilado passa a ser relevante. Eu não colocaria seabed inclinado como bloqueador da v1, mas deixaria a arquitetura preparada para um perfil batimétrico futuro. Pergunta 3. A ausência de rigidez à flexão é aceitável para cabos de aço e correntes típicas? Resposta: Sim. Para corrente e cabo de aço em análise global estática de catenária, é aceitável desprezar EI. A rigidez à flexão só passa a ser importante em problemas locais: passagem por sheave/fairlead, bend stiffener, boca de sino, contato com bordas, fadiga por bending-tension ou regiões com raio de curvatura muito pequeno. Para o solver global 2D, tração axial, peso e geometria dominam. Pergunta 4. Você vê algum caso comum onde essas hipóteses quebram significativamente? Resposta: Sim: linhas com boias/clump weights, seabed irregular, linhas com touchdown em solo muito mole, interação com risers/umbilicais, presença de corrente forte, ancoragem taut-leg, poliéster com comportamento não linear, análise de fadiga e qualquer situação com múltiplas linhas e equilíbrio da plataforma.

P-02 — Tolerâncias numéricas propostas

Contexto: O Documento A propôs: erro horizontal/vertical relativo de 1e-4, erro de força relativo de 1e-3, tolerância elástica 1e-5, máximo de 100 iterações no Brent. Esses valores foram escolhidos por analogia com práticas de solvers offshore conhecidos, mas carecem de validação de quem opera ferramentas comerciais.

Perguntas / dados solicitados:

- Os valores de tolerância propostos são compatíveis com sua experiência? Soam apertados demais, frouxos demais, ou adequados?

- Existe alguma tolerância que você considera crítica e que deveria ser mais rigorosa (ex.: ângulo no fairlead, comprimento apoiado)?

- Que tolerância de convergência você usa tipicamente no QMoor ou em outras ferramentas (OrcaFlex, Ariane, Mimosa)?

- Em casos patológicos (linha rasante, tração muito baixa), você já viu não-convergência espúria? Como resolver?

Resposta / comentário do revisor:

Pergunta 1. Os valores de tolerância propostos são compatíveis? Resposta: Sim. Para MVP, eu manteria: erro geométrico relativo de 1e-4, erro de força relativo de 1e-3, tolerância elástica de 1e-5 e limite de 100 iterações. São valores adequados para solver estático. Não parecem nem excessivamente frouxos nem excessivamente rigorosos. Pergunta 2. Existe alguma tolerância crítica que deveria ser mais rigorosa? Resposta: Sim. Eu trataria como críticas: - fechamento horizontal e vertical da extremidade; - tração no fairlead; - posição do touchdown; - comprimento apoiado no seabed; - ângulo no fairlead. Para relatório técnico, eu usaria tolerância prática de comparação de 0,5% para geometria e 1% para força. Pergunta 3. Que tolerância de convergência usar em QMoor/OrcaFlex/Ariane/Mimosa? Resposta: Em uso prático, normalmente não se manipula diretamente a tolerância interna do solver, mas se avalia convergência pelo fechamento geométrico e pela estabilidade dos resultados. Para o MVP, recomendo convergência baseada em: - erro de posição menor que 0,01 m ou 1e-4 relativo; - erro de força menor que 0,1% a 1%; - variação entre iterações praticamente nula nos outputs principais. Pergunta 4. Em casos patológicos, já viu não-convergência espúria? Como resolver? Resposta: Sim. Ocorre em linha muito rasante, tração muito baixa, linha quase totalmente apoiada, linha muito curta ou transição instável entre suspensa e apoiada. Para resolver: aplicar bounds físicos, reduzir o passo, usar solução inicial por aproximação parabólica, alternar modo Tension/Range, limitar valores negativos de tração e inserir mensagens claras de “caso mal condicionado”.

P-03 — Modelo de atrito no seabed

Contexto: O Documento A adota atrito de Coulomb simplificado: tração no trecho apoiado decai linearmente por μ·w·ds, onde w é peso submerso e μ é coeficiente de atrito. Existem modelos mais elaborados (atrito lateral vs. axial, atrito dependente de velocidade, soil suction) mas para regime estático isso costuma ser suficiente.

Perguntas / dados solicitados:

- O modelo de Coulomb axial puro é aceitável para o MVP estático?

- Você costuma usar μ axial diferente de μ lateral em seus projetos?

- Existe algum efeito de seabed (suction, embedment de trash chain, bury) que é relevante mesmo em análise estática?

Resposta / comentário do revisor:

Pergunta 1. O modelo de Coulomb axial puro é aceitável para o MVP estático? Resposta: Sim. Para MVP estático, o modelo Coulomb axial é aceitável. Ele é uma simplificação, mas suficiente para estimar decaimento de tração no trecho apoiado. Para versões futuras, vale separar atrito axial e lateral. Pergunta 2. Você costuma usar μ axial diferente de μ lateral? Resposta: Sim, em análises mais completas. O atrito lateral tende a ser diferente do axial, principalmente em dutos, risers e linhas que sofrem movimentação transversal. Para uma linha de ancoragem estática 2D, o axial basta na v1. Pergunta 3. Existe efeito de seabed relevante mesmo em análise estática? Resposta: Sim, mas eu trataria por sensibilidade. Embedment, suction, trenching e bury podem alterar o atrito efetivo, principalmente em solos moles. O Handbook of Offshore Engineering observa que interação solo/linha ou solo/riser depende de efeitos geotécnicos como remolding, consolidation, trenching, hysteresis, strain rate e suction, e que modelos simplificados por atrito ainda são usados quando modelos detalhados não estão disponíveis.

P-04 — Critério de utilização (fator de segurança)

Contexto: A Seção 8 da documentação v2 pede aviso quando tension/breakStrength ultrapassar limite de utilização configurado, mas não define o limite. Normas API RP 2SK e DNV-OS-E301 têm critérios diferentes por condição (intacta, dano, transitório).

Perguntas / dados solicitados:

- Qual critério de utilização você sugere como default no MVP? (Ex.: 0,60 da MBL para condição intacta estática segundo API?)

- Devemos implementar múltiplos perfis (API RP 2SK intacta/dano, DNV ULS/ALS, etc.)?

- Existe alguma especificidade brasileira (ANP, bacia de Santos, Campos) que deva ser considerada?

Resposta / comentário do revisor:

Pergunta 1. Qual critério de utilização sugere como default no MVP? Resposta: Para default do MVP, eu sugiro: - Alerta amarelo: Tensão / MBL ≥ 0,50 - Alerta vermelho: Tensão / MBL ≥ 0,60 - Limite padrão para condição intacta estática: 0,60 MBL - Limite para condição danificada / contingência: 0,80 MBL, somente como perfil separado. Esse critério conversa bem com o conceito clássico de fator de segurança de aproximadamente 1,67 para intacto e 1,25 para danificado. API RP 2SK trata critérios de projeto, análise de resistência, fadiga, condições intactas/danificadas e limites de tensão em sistemas de stationkeeping. Pergunta 2. Devemos implementar múltiplos perfis? Resposta: Sim. Eu implementaria perfis configuráveis: - MVP / Preliminary — 0,60 MBL intacto; - API RP 2SK-like — intacto/danificado; - DNV-like — ULS/ALS/FLS, em versão futura; - User-defined — usuário define limite. Pergunta 3. Existe especificidade brasileira? Resposta: Para o MVP, não colocaria regra brasileira específica como critério automático. Em projetos no Brasil, a prática normalmente passa por requisitos do operador, sociedade classificadora, normas internacionais e documentação de projeto. Para Petrobras, Campos e Santos, o importante é permitir cadastro de critérios do cliente, ambiente meteoceanográfico local e premissas de projeto.

# Área 2 — Propriedades de materiais e catálogo de linhas

Esta é a área mais crítica. O campo lineType no schema é um identificador (ex.: "IWRCEIPS") que deve resolver para um conjunto completo de propriedades. Precisamos decidir como esse catálogo é populado e com quais valores.

P-05 — Estratégia do catálogo de tipos de linha

Contexto: Três caminhos possíveis para popular o catálogo: (a) o usuário cadastra cada tipo manualmente, (b) pré-popular com valores típicos de mercado, (c) integrar com catálogos de fabricantes (Bridon-Bekaert, Vicinay, Ramnas, Lankhorst).

Perguntas / dados solicitados:

- Qual estratégia faz mais sentido para você? Tipicamente você consulta datasheets de fabricante ou usa propriedades genéricas?

- Se for pré-popular, quais categorias são prioritárias? (Wire Rope IWRC, Studded Chain R3/R4/R5, Studless Chain, Poliéster, Nylon, HMPE/Dyneema, Cadeia + Wire combinados)

- Existe um fabricante ou catálogo específico que você usa como referência no Brasil?

Resposta / comentário do revisor:

Pergunta 1. Qual estratégia faz mais sentido? Resposta: Estratégia híbrida: - catálogo inicial com valores típicos; - possibilidade de edição manual pelo usuário; - campo obrigatório para informar se o valor veio de “typical data”, “manufacturer datasheet”, “certificate” ou “user input”. Para projeto real, sempre se usa certificado/datasheet. Para MVP, valores genéricos são aceitáveis apenas para teste, ensino, pré-dimensionamento e benchmark. Pergunta 2. Categorias prioritárias? Resposta: Prioridade para: - studless chain R4/R5; - studded chain R3/R4, se houver foco em MODU; - wire rope IWRC/EIPS; - spiral strand; - polyester DWP; - combinações chain + wire; - HMPE/Dyneema como item avançado; - nylon apenas como referência secundária, não como prioridade para ancoragem permanente. Pergunta 3. Fabricante ou catálogo específico no Brasil? Resposta: Eu deixaria o catálogo independente de fabricante. Para validação, usar catálogos de referência como Bridon-Bekaert, Lankhorst, Vicinay, Ramnäs, Vryhof e fornecedores de corrente/cabo efetivamente especificados no projeto. O manual Vryhof também organiza componentes típicos de linhas de ancoragem em mooring line, connectors e anchor point, o que é útil para estruturar o catálogo.

P-06 — Propriedades típicas — Cabos de aço (wire rope)

Contexto: Para o MVP, precisamos de propriedades representativas por faixa de diâmetro. Exemplo do arquivo .moor original: diâmetro 3 in, breakStrength 850 kip, dryWeight 16,6 lbf/ft, wetWeight 13,78 lbf/ft, modulus 9804 kip/in² para IWRC EIPS.

Perguntas / dados solicitados:

- Pode fornecer uma tabela de referência com 5 a 10 diâmetros típicos (ex.: 2", 2.5", 3", 3.5", 4", 4.5", 5") e os quatro parâmetros (MBL, peso seco, peso submerso, módulo) para IWRC EIPS?

- Existem outros tipos de wire rope usados em ancoragem de plataforma que deveriam estar no catálogo? (Ex.: Spiral Strand)

- O módulo elástico que você usa é o módulo aparente do cabo (inclui efeito de trama) ou o módulo do aço puro?

Resposta / comentário do revisor:

Pergunta 1. Pode fornecer tabela de referência para IWRC EIPS? Resposta: Sim. Tabela preliminar por escala do exemplo original de 3" usado no arquivo .moor: 3", MBL 850 kip, peso seco 16,6 lbf/ft, peso submerso 13,78 lbf/ft, módulo 9804 kip/in². Diâmetro; MBL aprox.; Peso seco; Peso submerso; Módulo aparente. 2.0"; 378 kip; 7.4 lbf/ft; 6.1 lbf/ft; 9804 kip/in². 2.5"; 590 kip; 11.5 lbf/ft; 9.6 lbf/ft; 9804 kip/in². 3.0"; 850 kip; 16.6 lbf/ft; 13.8 lbf/ft; 9804 kip/in². 3.5"; 1157 kip; 22.6 lbf/ft; 18.8 lbf/ft; 9804 kip/in². 4.0"; 1511 kip; 29.5 lbf/ft; 24.5 lbf/ft; 9804 kip/in². 4.5"; 1912 kip; 37.4 lbf/ft; 31.0 lbf/ft; 9804 kip/in². 5.0"; 2361 kip; 46.1 lbf/ft; 38.3 lbf/ft; 9804 kip/in². Pergunta 2. Existem outros tipos de wire rope que deveriam estar no catálogo? Resposta: Sim. Além de IWRC/EIPS, incluiria: - spiral strand; - six-strand IWRC; - rotation-resistant / low-rotation, apenas como referência; - wire rope com socket open/closed spelter. API RP 2I lista construções comuns de cabos para aplicações de amarração, incluindo Warrington Seale, Filler Wire e IWRC. Pergunta 3. O módulo elástico usado é aparente ou do aço puro? Resposta: Aparente do cabo. Não usar módulo do aço puro. O cabo tem acomodação construtiva, lay, compactação, alma, lubrificação e deformação inicial. Para solver de catenária, usar módulo axial efetivo/aparente.

P-07 — Propriedades típicas — Correntes (studded e studless)

Contexto: Correntes offshore são normalmente classificadas por grau (R3, R3S, R4, R4S, R5) e diâmetro nominal. Precisamos de tabelas análogas às de wire rope.

Perguntas / dados solicitados:

- Pode fornecer tabela de propriedades para correntes studless, grau R4 e R5, para diâmetros típicos? (Sugestão: 76 mm, 84 mm, 95 mm, 107 mm, 120 mm, 137 mm, 147 mm)

- Mesma pergunta para correntes studded, se forem relevantes no escopo brasileiro atual.

- Existe fórmula empírica para peso submerso de corrente que você costuma usar? (Típico: w_wet ≈ 0,0219 · d² em kg/m com d em mm, ajustado por grau)

- Rigidez axial de corrente é tratada como rígida no estático, ou você usa EA efetivo? Se EA efetivo, qual valor típico?

Resposta / comentário do revisor:

Pergunta 1. Pode fornecer tabela para studless R4 e R5? Resposta: Sim. Tabela preliminar usando: - peso no ar ≈ 0,0219 · d² kg/m; - peso submerso ≈ 0,85 · peso no ar; - MBL por fórmula típica de corrente offshore, com d em mm. d; Peso ar; Peso sub.; MBL R4; MBL R5. 76 mm; 126 kg/m; 108 kg/m; 6001 kN; 7228 kN. 84 mm; 155 kg/m; 131 kg/m; 7208 kN; 8681 kN. 95 mm; 198 kg/m; 168 kg/m; 9001 kN; 10841 kN. 107 mm; 251 kg/m; 213 kg/m; 11118 kN; 13390 kN. 120 mm; 315 kg/m; 268 kg/m; 13573 kN; 16347 kN. 137 mm; 411 kg/m; 349 kg/m; 16992 kN; 20464 kN. 147 mm; 473 kg/m; 402 kg/m; 19089 kN; 22990 kN. O manual Maersk usa a regra prática de peso na água = peso no ar × 0,85 e apresenta exemplo de corrente de 3" com 126 kg/m, além de cabo de 3" com 25 kg/m. Pergunta 2. Mesma pergunta para correntes studded? Resposta: Para o MVP, eu não priorizaria studded chain para ancoragem permanente de FPSO. Incluiria depois para MODU, rig move e operações temporárias. Studded é mais relevante para linhas sujeitas a manuseio frequente, enquanto studless é comum em amarrações permanentes. Pergunta 3. Existe fórmula empírica para peso submerso? Resposta: Sim. Para MVP: - w_air ≈ 0,0219 · d² kg/m - w_sub ≈ 0,85 · w_air Com d em mm. Deve existir fator de ajuste por tipo de elo, grau, studded/studless e fabricante. Pergunta 4. Rigidez axial de corrente é rígida ou EA efetivo? Resposta: Para análise estática preliminar, corrente pode ser tratada como quase rígida axialmente. Para solver elástico completo, usar EA efetivo. Como default de MVP, eu permitiria EA opcional e deixaria corrente com alongamento desprezível se o usuário não informar.

P-08 — Propriedades típicas — Poliéster e cordas sintéticas

Contexto: Cordas sintéticas (poliéster principalmente, mas também HMPE/Dyneema) têm comportamento não-linear complexo, mas para estático costuma-se usar rigidez axial linearizada. O MVP precisa de valores defensáveis.

Perguntas / dados solicitados:

- Para poliéster de ancoragem offshore (DWP — Deep Water Polyester), pode fornecer propriedades típicas: diâmetro, MBL, peso seco, peso submerso, rigidez axial estática (post-installation stiffness)?

- Usamos rigidez estática, dinâmica ou intermediária no MVP? Qual a prática no seu dia a dia para análise estática?

- HMPE/Dyneema é usado frequentemente em ancoragem de plataforma ou é nicho? Deve entrar no catálogo?

Resposta / comentário do revisor:

Pergunta 1. Pode fornecer propriedades típicas para DWP? Resposta: Sim, como tabela preliminar. Para poliéster DWP, usar valores típicos e validar com fabricante. Diâmetro; MBL aprox.; Peso seco; Peso sub.; EA estático aprox.. 120 mm; 4320 kN; 7.9 kg/m; 2.1 kg/m; 86400 kN. 140 mm; 5880 kN; 10.8 kg/m; 2.8 kg/m; 117600 kN. 160 mm; 7680 kN; 14.1 kg/m; 3.7 kg/m; 153600 kN. 180 mm; 9720 kN; 17.8 kg/m; 4.6 kg/m; 194400 kN. 200 mm; 12000 kN; 22.0 kg/m; 5.7 kg/m; 240000 kN. 220 mm; 14520 kN; 26.6 kg/m; 6.9 kg/m; 290400 kN. 240 mm; 17280 kN; 31.7 kg/m; 8.2 kg/m; 345600 kN. 260 mm; 20280 kN; 37.2 kg/m; 9.7 kg/m; 405600 kN. 280 mm; 23520 kN; 43.1 kg/m; 11.2 kg/m; 470400 kN. Pergunta 2. Usamos rigidez estática, dinâmica ou intermediária no MVP? Resposta: Para MVP estático, usar rigidez estática pós-instalação. API 2SM mostra que análises com poliéster podem usar curvas lineares ou não lineares, com EA/CBS variando, por exemplo, entre 10 e 40, e que modelos não lineares tendem a ficar entre curvas lineares de EA/CBS 20 e 30 em termos de offset. Pergunta 3. HMPE/Dyneema é frequente ou nicho? Deve entrar? Resposta: Para ancoragem de plataforma, HMPE/Dyneema ainda é mais nichado que poliéster. Eu incluiria no catálogo como material futuro, mas não como bloqueador da v1. Para o MVP, priorizar poliéster.

P-09 — Conexões e acessórios

Contexto: Shackles, tri-plates, H-links, swivels — são modelados como massa concentrada ou são desprezados no estático?

Perguntas / dados solicitados:

- No estático do MVP, é aceitável desprezar massa e comprimento de conexões?

- Se precisarmos modelar, existe biblioteca típica de acessórios com massa/peso submerso que você usa?

- Conexões introduzem rotação livre (swivels) ou fixa? Isso afeta análise 2D estática?

Resposta / comentário do revisor:

Pergunta 1. No estático do MVP, é aceitável desprezar massa e comprimento de conexões? Resposta: Sim, para v1. Desprezar massa e comprimento de shackles, H-links, tri-plates e swivels é aceitável em análise preliminar se os acessórios forem pequenos em relação ao comprimento total da linha. Pergunta 2. Se precisarmos modelar, existe biblioteca típica? Resposta: Sim, mas normalmente vem de fabricante/certificado. O manual Maersk/Vryhof apresenta dimensões e pesos típicos de shackles e acessórios, mas para projeto real deve-se usar dados certificados do item instalado. Pergunta 3. Conexões introduzem rotação livre ou fixa? Isso afeta análise 2D estática? Resposta: Em análise 2D estática global, normalmente não afeta. Swivel importa para torção e compatibilidade operacional, mas não altera significativamente a catenária 2D se o modelo não resolve torsão.

P-10 — Boias e clump weights (escopo v2.1+)

Contexto: A documentação v2 descreve linha isolada sem acessórios distribuídos. Boias e clump weights são recursos avançados de ancoragem que podem ser relevantes em projetos reais.

Perguntas / dados solicitados:

- Boias de flutuação e clump weights são frequentes nos projetos que você analisa? Quanto da demanda real envolve esses elementos?

- Se precisarmos incluir na v2.1 ou v3, que tipo de dados precisaria ser inserido? (Posição ao longo da linha, empuxo líquido, arrasto hidrodinâmico?)

- Vale a pena adiar para v3 ou é bloqueador para utilidade real do MVP?

Resposta / comentário do revisor:

Pergunta 1. Boias e clump weights são frequentes? Resposta: São relevantes, mas não em todo caso. Aparecem em configurações com ajuste de geometria, redução de touchdown, lazy-wave, suporte intermediário, abandono/recuperação e controle de perfil. Para linha isolada simples, não são bloqueadores. Pergunta 2. Que dados precisam ser inseridos? Resposta: Para v2.1/v3: - posição ao longo da linha; - empuxo líquido ou peso submerso; - massa seca; - volume; - Cd normal/tangencial, se houver dinâmica; - dimensões; - ponto de conexão; - se é concentrado ou distribuído; - limite de carga/conexão. Pergunta 3. Vale adiar para v3? Resposta: Sim. Para MVP, adiar. Só vira bloqueador se o objetivo imediato for reproduzir linhas reais com boias, clump weights ou lazy-wave.

# Área 3 — Seabed e atrito

P-11 — Coeficientes de atrito típicos por tipo de solo

Contexto: O campo seabedFrictionCF é um coeficiente único que deve representar o atrito axial entre linha e fundo. O valor depende do tipo de solo e do tipo de linha (corrente vs cabo vs poliéster).

Perguntas / dados solicitados:

- Pode fornecer uma tabela de coeficientes típicos cruzando tipo de solo (argila mole, argila firme, areia, carbonato) com tipo de linha (corrente, wire rope, poliéster)?

- Que valor default sugere como "melhor palpite" quando o solo não é conhecido?

- Existe diferença relevante entre atrito de partida (peak) e atrito residual no regime estático?

Resposta / comentário do revisor:

Pergunta 1. Pode fornecer tabela de coeficientes típicos? Resposta: Sim. Como default prático para sensibilidade: Solo / Linha; Corrente μ axial; Wire rope μ axial; Poliéster μ axial. Argila mole; 0,50–0,70; 0,20–0,30; 0,15–0,25. Argila firme; 0,70–1,00; 0,25–0,40; 0,20–0,35. Areia; 0,60–0,90; 0,30–0,50; 0,25–0,40. Carbonato / solo rugoso; 0,80–1,20; 0,40–0,60; 0,30–0,50. O manual Maersk traz referência simples por tipo de linha: corrente com atrito de partida 1,0 e deslizamento 0,7; wire rope com partida 0,6 e deslizamento 0,25. Pergunta 2. Que valor default sugere quando o solo não é conhecido? Resposta: Usaria μ = 0,70 para corrente, μ = 0,30 para wire rope e μ = 0,25 para poliéster. Para um campo único genérico, usaria μ = 0,50 e obrigaria sensibilidade entre 0,25 / 0,50 / 0,75. Pergunta 3. Existe diferença entre atrito de partida e residual? Resposta: Sim. Atrito de partida é maior que residual. Para estático conservador com linha já acomodada, usar residual/sliding. Para avaliar início de movimento, usar peak/starting.

P-12 — Comportamento da linha no seabed

Contexto: O modelo adotado assume linha deitada horizontalmente no fundo após o touchdown. Em solos moles, há penetração (embedment), o que muda o atrito efetivo.

Perguntas / dados solicitados:

- Em análise estática de projeto, é prática comum desprezar embedment ou incorporá-lo no coeficiente de atrito ajustado?

- Soil suction no trampling da linha — relevante para estático ou só dinâmico?

- Há casos em que a linha entra em trincheira (trenching) de forma relevante no estático?

Resposta / comentário do revisor:

Pergunta 1. É prática comum desprezar embedment ou incorporar no coeficiente? Resposta: Em análise global preliminar, normalmente se incorpora no coeficiente de atrito ajustado. Em análise detalhada, principalmente TDZ, riser ou linha em solo mole, usa-se modelo solo-linha mais elaborado. Pergunta 2. Soil suction no trampling da linha é relevante para estático ou só dinâmico? Resposta: É mais relevante em dinâmica, fadiga e ciclos de movimentação. No estático preliminar, eu trataria como sensibilidade no atrito efetivo. Pergunta 3. Há casos de trenching relevante no estático? Resposta: Sim, mas não como regra geral. Pode ser relevante em solo mole, linha pesada, longo tempo de operação, movimentos cíclicos e touchdown persistente. Para MVP, deixar fora, mas prever campo futuro para “seabed interaction model”.

# Área 4 — Casos de referência para benchmark

Esta é a área que mais depende de você ter acesso a uma ferramenta comercial (QMoor, OrcaFlex, Ariane, Mimosa, MoorPy) para rodar os casos e extrair as saídas. Sem esses números de referência, o solver desenvolvido não tem como ser validado objetivamente.

P-13 — Acesso a ferramenta de referência

Contexto: Precisamos de saídas numéricas reproduzíveis para cada categoria de caso definida na Seção 5 do Documento A.

Perguntas / dados solicitados:

- Você tem acesso ao QMoor original, OrcaFlex, Ariane, Mimosa ou MoorPy (open-source)?

- Seria possível rodar um pequeno conjunto de 10 casos com entradas pré-definidas e nos fornecer as saídas?

- Alternativamente, existem casos publicados em literatura técnica (API, DNV, artigos OTC/ISOPE) com soluções conhecidas que possamos usar como referência?

Resposta / comentário do revisor:

Pergunta 1. Você tem acesso ao QMoor original, OrcaFlex, Ariane, Mimosa ou MoorPy? Resposta: No momento, a resposta tecnicamente segura é: não há saída validada disponível dentro deste preenchimento. Para desenvolvimento imediato, recomendo usar MoorPy como referência aberta e, depois, comparar com QMoor/OrcaFlex/Ariane/Mimosa se você conseguir rodar os casos. Pergunta 2. Seria possível rodar 10 casos e fornecer saídas? Resposta: Sim, esse deve ser um marco de validação. A ferramenta deve receber os 10 casos, gerar outputs padronizados e comparar automaticamente com referência. Pergunta 3. Existem casos publicados que possam ser usados? Resposta: Sim, mas muitos exemplos publicados são parciais ou focados em sistema completo. API 2SK tem exemplos de análise de resistência/fadiga e API 2SM traz exemplos de poliéster com diferentes curvas de rigidez.

P-14 — Definição das entradas dos casos de benchmark (BC-01 a BC-10)

Contexto: A Seção 5.1 do Documento A lista as categorias. Precisamos que você sugira valores de entrada concretos (geometria, propriedades, modo) para cada caso, idealmente refletindo projetos realistas.

Perguntas / dados solicitados:

- Para BC-01 (catenária pura suspensa): sugere quais dimensões usar? (Ex.: lâmina d'água, comprimento, peso submerso, tensão no fairlead)

- Para BC-04 e BC-05 (elástico com touchdown, modos Tension e Range): mesmo caso físico, sugestão de valores?

- Para BC-06 (linha curta, tração alta, caso-limite): sugere configuração problemática que você já viu?

- Existe algum caso real (anonimizado) que você considere um bom teste de estresse?

Resposta / comentário do revisor:

Pergunta 1. Para BC-01, quais dimensões usar? Resposta: Sugestão BC-01 — catenária pura suspensa: - water depth: 300 m - line length: 450 m - line type: wire rope 3" - submerged weight: 13,78 lbf/ft ou equivalente métrico - fairlead tension: 80 t - seabed: sem contato - objetivo: validar forma da catenária e tensão. Pergunta 2. Para BC-04 e BC-05, sugestão de valores? Resposta: Usar o mesmo caso físico: - water depth: 1000 m - line: 3" IWRC/EIPS - length: 1800 m - submerged weight: 13,78 lbf/ft - MBL: 850 kip - E aparente: 9804 kip/in² - seabed friction: 0,30 - BC-04: modo Tension, fairlead tension = 150 t - BC-05: modo Range, horizontal range = 1450 m. Pergunta 3. Para BC-06, linha curta, tração alta, caso-limite? Resposta: Sugestão: - water depth: 500 m - line length: 530 m - horizontal range: 170 m - line: wire rope 3" - modo: Range - objetivo: forçar alta tração, pouca folga geométrica e testar convergência. Pergunta 4. Existe caso real anonimizado bom para teste de estresse? Resposta: Sim. Um caso inspirado em operação real: plataforma e embarcação separadas por 160 m, profundidade 145 m, cabo saindo da plataforma, tocando o fundo e retornando para a embarcação em perfil U/S. É excelente para testar touchdown, comprimento apoiado, geometria curta e sensibilidade de tração.

P-15 — Saídas de referência esperadas

Contexto: Para cada caso de benchmark, o Documento A lista as saídas obrigatórias do solver (Seção 6 da v2). Precisamos dos valores esperados para comparar.

Perguntas / dados solicitados:

- É viável você rodar os casos definidos em P-14 e nos fornecer: fairleadTension, totalHorzDistance, endpointDepth, stretchedLength, totalGroundedLength, distToFirstTD, e o perfil (coords.x, coords.y) discretizado?

- Qual tolerância de comparação você considera aceitável entre nosso solver e a ferramenta de referência? O Documento A propõe 0,5% em geometria e 1% em forças — razoável?

- Em casos patológicos (BC-06, BC-07), é esperado que ferramentas diferentes divirjam naturalmente? Se sim, qual o critério?

Resposta / comentário do revisor:

Pergunta 1. É viável rodar os casos e fornecer outputs? Resposta: Sim, mas eu não inventaria os valores de referência sem rodar ferramenta ou solver analítico. Para validação, cada caso deve fornecer: - fairleadTension; - totalHorzDistance; - endpointDepth; - stretchedLength; - totalGroundedLength; - distToFirstTD; - perfil x/y discretizado. Pergunta 2. Tolerância de comparação 0,5% geometria e 1% força é razoável? Resposta: Sim. Eu aceitaria: - geometria: 0,5%; - força: 1%; - touchdown e grounded length: 1% a 2%, porque pequenas diferenças de formulação podem deslocar o ponto de contato. Pergunta 3. Em casos patológicos, ferramentas diferentes divergem? Resposta: Sim. Em linha curta, tração muito baixa, transição touchdown/suspensa e linha quase horizontal, ferramentas diferentes podem divergir. O critério deve ser: equilíbrio físico, fechamento geométrico, ausência de tração negativa e monotonicidade coerente da solução.

# Área 5 — Normas, boas práticas e escopo futuro

P-16 — Normas aplicáveis e referência técnica

Contexto: Queremos alinhar o MVP com práticas normativas, mesmo em uso pessoal, para facilitar eventual evolução a produto comercial.

Perguntas / dados solicitados:

- API RP 2SK e DNV-OS-E301 são as principais referências? Existem outras relevantes (ABS, ISO, NORMAM brasileira)?

- Existe versão atualizada que devemos priorizar? (Ex.: DNV-OS-E301 foi atualizada recentemente; API RP 2SK tem revisões)

- Alguma nota técnica interna da Petrobras, TotalEnergies, Equinor ou similar que seja pública e relevante?

Resposta / comentário do revisor:

Pergunta 1. API RP 2SK e DNV-OS-E301 são principais? Existem outras? Resposta: Sim. Principais referências: - API RP 2SK — stationkeeping/mooring; - DNV-OS-E301 — position mooring; - API RP 2SM — synthetic fiber ropes; - API RP 2I — inspeção de hardware de mooring; - ABS Guide for Position Mooring Systems; - API 2FPS para floating production systems; - DNV-RP-E301 para fluke anchors em argila; - ISO 19901 / ISO 19900 como referência estrutural e metocean, quando aplicável. ABS informa que seu guia consolida requisitos de classificação para position mooring systems e cobre temas como VIM, fadiga bending-tension de correntes, fiber rope, squalls, anchors e metodologia de análise. Pergunta 2. Existe versão atualizada que devemos priorizar? Resposta: Sim. API RP 2SK deve ser priorizada na 4ª edição, fevereiro de 2024, conforme catálogo oficial API. Para DNV, verificar sempre a edição vigente no DNV Rules and Standards Explorer, pois a DNV atualiza periodicamente regras e standards. A DNV-RP-E301 de fluke anchors está indicada pela própria DNV como edição 2017-04, emendada em 2021-10. Pergunta 3. Alguma nota técnica interna pública relevante? Resposta: Não considero prudente usar nota interna como base do MVP sem confirmar disponibilidade pública e autorização. Para produto, usar normas abertas/comerciais reconhecidas e permitir anexar requisitos específicos do cliente em perfil separado.

P-17 — Escopo futuro: multi-linha e equilíbrio de plataforma

Contexto: O MVP atual é linha isolada. A evolução natural é análise de spread mooring (várias linhas com equilíbrio da plataforma). Quanto de infraestrutura já prever?

Perguntas / dados solicitados:

- Faz sentido para você a evolução: v1 linha isolada → v2 multi-linha sem equilíbrio → v3 com equilíbrio de plataforma? Ou você pularia direto para multi-linha?

- Qual o uso prático mais frequente no seu dia a dia: linha única ou sistema completo?

- A arquitetura do solver deve já estar preparada para multi-linha (extensível), mesmo que a UI não exponha ainda?

Resposta / comentário do revisor:

Pergunta 1. Faz sentido v1 linha isolada → v2 multi-linha sem equilíbrio → v3 equilíbrio de plataforma? Resposta: Sim. Essa evolução é tecnicamente correta. Eu não pularia direto para multi-linha com equilíbrio, porque o risco de erro aumenta muito. Pergunta 2. Uso prático mais frequente: linha única ou sistema completo? Resposta: Em projeto final, sistema completo. Em engenharia operacional, troubleshooting, pré-checagem e entendimento de campo, linha única é muito útil. Pergunta 3. Arquitetura deve estar preparada para multi-linha? Resposta: Sim. Mesmo que a UI v1 exponha apenas uma linha, o solver deve representar Line, Segment, Connection, Seabed, BoundaryCondition e Result de forma extensível.

P-18 — Validação e responsabilidade técnica

Contexto: Mesmo para uso pessoal, usar ferramenta própria em contexto de projeto real tem implicações. Queremos entender sua visão.

Perguntas / dados solicitados:

- Você considera aceitável usar ferramenta própria para verificação cruzada ou pré-projeto, com ferramenta comercial validada para o projeto final?

- Há algum disclaimer específico que deveria aparecer na UI? (Ex.: "resultado não substitui análise com ferramenta certificada")

- Para eventual uso comercial futuro, que tipo de validação/certificação seria necessária?

Resposta / comentário do revisor:

Pergunta 1. É aceitável usar ferramenta própria para verificação cruzada ou pré-projeto? Resposta: Sim, desde que fique claro que é ferramenta de apoio, pré-projeto, treinamento ou verificação cruzada. Projeto final deve usar ferramenta validada, premissas aprovadas e revisão técnica. Pergunta 2. Há disclaimer específico? Resposta: Sim. Sugestão: “Os resultados apresentados são estimativas de análise estática simplificada e não substituem análise de engenharia realizada com ferramenta validada, dados certificados, premissas aprovadas e revisão por responsável técnico habilitado.” Pergunta 3. Para uso comercial futuro, que validação/certificação seria necessária? Resposta: Necessário: - matriz de V&V; - benchmark contra soluções analíticas; - benchmark contra OrcaFlex/QMoor/Ariane/Mimosa/MoorPy; - controle de versão; - rastreabilidade de requisitos; - relatório técnico de limitações; - revisão independente; - eventualmente avaliação por sociedade classificadora, se for usado como ferramenta de projeto.

P-19 — Recursos adicionais desejados que não estão no MVP

Contexto: Pergunta aberta — o que falta ou sobra no escopo atual.

Perguntas / dados solicitados:

- Olhando o Documento A como um todo, há algo essencial faltando que você precisaria para usar a ferramenta de fato?

- Há algo no escopo que você considera supérfluo ou muito ambicioso para v1?

- Comentários livres sobre prioridades, ordem de desenvolvimento, ou qualquer outro ponto?

Resposta / comentário do revisor:

Pergunta 1. Há algo essencial faltando? Resposta: Sim. Eu acrescentaria: - importação/exportação JSON/CSV; - relatório técnico automático; - gráfico de perfil da linha; - tabela de segmentos; - biblioteca editável de materiais; - sensibilidade de atrito; - comparação lado a lado de cenários; - unidade métrica/imperial; - aviso de validade das hipóteses. Pergunta 2. Há algo supérfluo ou ambicioso para v1? Resposta: Sim. Para v1, eu deixaria fora: boias, clump weights, correnteza, dinâmica, fadiga, multi-linha, equilíbrio de plataforma, seabed 3D e acessórios detalhados. Pergunta 3. Comentários livres sobre prioridades? Resposta: Prioridade recomendada: - solver estático robusto para linha única; - catálogo mínimo de corrente, cabo e poliéster; - gráfico de perfil; - benchmark analítico; - benchmark com MoorPy; - import/export; - depois multi-segmento avançado, acessórios e multi-linha.

# Resumo das pendências

As 19 pendências acima estão classificadas por prioridade no desenvolvimento:

| Prioridade | Pendências | Impacto se não respondida |
| --- | --- | --- |
| Bloqueante | P-05, P-06, P-07, P-13, P-14, P-15 | Sem essas respostas, não é possível iniciar o desenvolvimento do solver com validação. |
| Alta | P-01, P-02, P-04, P-11 | Sem essas respostas, o desenvolvimento inicia mas a calibração e aderência a norma ficam incertas. |
| Média | P-03, P-08, P-12, P-16 | Podem ser respondidas durante o desenvolvimento; afetam refinamento, não estrutura. |
| Baixa | P-09, P-10, P-17, P-18, P-19 | Afetam versões futuras ou decisões estratégicas; não bloqueiam a v1. |

## Próximos passos sugeridos

- Revisor lê o Documento A e responde, neste Documento B, ao menos as pendências bloqueantes (P-05 a P-07 e P-13 a P-15)

- Revisor sinaliza discordâncias e sugestões em qualquer ponto do Documento A

- Com base nas respostas, o Documento A é atualizado para v2.2 com valores e casos concretos

- Desenvolvimento pode iniciar pela fase F1 (solver isolado) assim que P-01 a P-07 estiverem respondidas

- P-13 a P-15 podem ser respondidas em paralelo à fase F1, entrando em uso na fase F4 (calibração)

— Fim do Documento B —